TEKNİK  ŞARTNAME

Belediyemiz tarafından ilçe merkezindeki mahallelerimizde beton                                         parke, bordür ve yağmur oluğu döşemesi işi yapımına ilişkin teknik şartnamedir.

- Belediyeye verilecek olan hizmetin evsafına uygun olması yapılan işin garantisinin 1 (bir) yıl olması gerekli olup istekli bunu peşinen kabul eder.

- Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan beton parke taşı, bordür taşı, oluk taşı ve döşeme işçiliği işi Yapım İşleri Genel Şartnamesi uyarınca yapılacaktır.

- Döşeme yapılacak yolların tesviyesi, zemin düzeltmesi işleri Belediyemiz tarafından yapılacaktır. Bordür, parke taşı, oluk taşı ve parke altı malzemesi yüklenici tarafından temin edilecektir.

- Döşeme yapılacak yol güzergahları ve genişlikleri idare tarafından tespit edilip belirlenerek yer teslimi yapılacaktır.

- Bordür kullanılmayan yerlerde parke kenarına en az 10 cm eninde ve kalınlıkta beton atılacaktır.

- Döşenecek beton parke taşları %50-55 renkli,%45-50 renksiz olarak ayarlanacak bu oranlarda değişiklik yapmaya idare yetkilidir. Oran değişikliğinden dolayı yüklenici herhangi bir kar-zarar hesabı yapamayacak olup, hiçbir hak talep edemez.

- Döşenecek taşlar kırık ve çatlak veya niteliksiz olmayacak, olanları hesaba katılmayacak gerekirse yükleniciden nefaset olarak kesilecektir.

- Döşenecek beton parke taşları (8) cm kalınlıkta 1 m2 hesabından idarenin beğendiği model ve renklerde TSE standartlarına uygun olarak imal edilmiş taşlar olacaktır. İdareye taşlarla ilgili mukavemet sonuçlarını ve TSE uygunluk belgelerini sunmaları mecburidir. İdarenin test sonuçlarını uygun bulmaması halinde yüklenici tarafından, idarenin gözetiminde TSE laboratuvarlarında yeniden test yapılacaktır.

- İdarenin belirlediği yerlere döşenecek bordürler  (15 x 25 x 50) cm ebatlarında standart pahlı olacak üretim esnasında oluşacak kalıp ebatları farklılıkları idarenin uygun görüşü alınarak döşeme yapılabilecek olup, yatık ya da dik olarak uygulama yerin durumuna göre yapılabilecektir. Bordür için ödeme adet olarak olmayıp, metre tül olarak yapılacaktır.

- İdarenin belirlediği yerlere döşenecek olan yağmur olukları (12x20x 30) cm ebatlarında standart pahlı olacak üretim esnasında kalıp ebatları farklılıkları idarenin uygun görüşü alınarak döşeme yapılabilecektir. Oluk için ödeme adet olarak olmayıp metre tül olarak yapılacaktır.

- Bordür ve oluk döşeme işçiliği yapılırken 250 dozlu kuru harç kullanılarak döşeme yapılacaktır.

- Kaldırımlarda engellilerin ulaşabilirliğinin sağlanması için rampalar TSE standartlarına  uygun malzemeler kullanılarak yapılacaktır.

- İşin kontrolü Fen İşleri Müdürlüğünce  yapılacaktır.

- Döşeme yapılacak yolların alt malzemesi balans olacak, döşeme altına (5-10) cm olacak, yolların üst milleme yapılması ve temizlenmesi  işi yüklenici tarafından yapılacaktır.Bu işlerin idaremiz tarafından yapılması halinde yüklenici malzeme ve işçilik bedelini idaremize ödeyecektir.

- Döşenen taşların kompaktör veya silindir ile sıkıştırması işi yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Döşenecek taşların nakliyesi palet üzerinde yapılacak yükleme ve boşaltma forklift yardımıyla yapılacaktır. Bu işler yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Döşeme yapılacak yolların trafik güvenliğinin sağlanması yeterince uyarı levhaları ile sürücülerin bilgilendirilmesi yüklenici tarafından yapılacak Belediyemiz personelleri tarafından kontroller sağlanacaktır.

- Taş döşenmesinde kullanılacak tüm makine, ekipman ve el aletleri yüklenici  tarafından karşılanacaktır.

- Belediyeye ihtiyaç olan  hizmet,gerekli denetim ve kontrolleri yapıldıktan sonra döşeme yapılan yolların ölçümü yapılacak,kabul işlemi yapılacak,düzenlenenen hakkedişlere göre ödeme yapılacaktır.

- Beton parke , bordür ve oluk taşı ve döşeme işçiliği işi ile ilgili her türlü vergi, resim harç ve çalışanların sigorta primleri yüklenici tarafından karşılanacak olup, İşin güvenliği ile ilgili her türlü iş güvenliği önlemleri yüklenici tarafından alınacaktır.

- İdaremiz döşeme yapılacak yollarda isterse değişiklik yapabilecektir.

- Birim fiyat üzerinden teklif verilecek ve teklif edilen fiyatlara  KDV dahil edilmeyecektir.

- Sözleşme konusu işlerin anlaşmazlıklarında İdari yargı olarak Aydın İdare Mahkemesi adli yargı olarak  Karacasu Mahkemeleri yetkili olacaktır.

İşbu teknik şartname  23 maddeden ibarettir. 16.01.2010

Tanzim Eden

Hafizana TOSUN

Fen İşl.Müdürü